模型预测控制（MPC）算子性能优化说明文档

一、 算法概述与程序流程

模型预测控制（MPC）是一种用于汽车轨迹跟踪的闭环控制算法。本算子通过在预测时界（Horizon）内模拟车辆运动学模型，计算预测轨迹与参考路径之间的偏差（包括横向误差 CTE、航向误差 EPSI 和速度误差 V_err），并结合控制量（前轮转角 delta、加速度 a）及其变化率，采用基于有限差分法的梯度下降算法进行非线性优化，最终输出最优控制序列。

1.1 核心计算流程

① 正向轨迹预测：根据当前状态与控制序列，迭代调用车辆动力学模型生成预测轨迹。

② 时界尾部代价计算：并行计算每个时间步到预测时界结束的累积代价（Rollout Tail Cost）。

③ 有限差分梯度计算：对控制量施加微小扰动 ϵ，并行求解各个时步上的偏导数。

④ 控制量向量化更新：利用 SIMD 指令集批量更新控制量并应用硬约束裁剪。

二、 系统结构层次的性能优化方法

2.1 内存访问模式优化：全链路 SoA（结构体数组）架构重构

初始问题：原程序采用 AoS（Array of Structures，即 State_t traj[horizon]）模式存储轨迹。在有限差分和代价计算中，CPU 需要频繁访问单个状态中的特定通道（如仅读取 x 或 y），导致大量无关数据被加载到 Cache Line 中，造成内存带宽浪费和缓存污染。

优化方案：设计了符合 16 字节对齐的 StateSoA_t 结构，将相同属性的数据在内存中连续排布。代码中对以下多个核心模块进行了 SoA 版本 的重构重写：

① 内存管理层：init_state_soa 与 free_state_soa

为了适配后续的 NEON 指令集加速，SoA 架构的初始化放弃了通用的 malloc，转而使用 aligned_alloc(16, size) 对状态通道（x, y, psi, v, cte, epsi）进行 16 字节内存对齐 分配。这确保了数据在内存中的绝对连续性，为高效的硬件级缓存预取（Prefetch）奠定了基础。

② 状态转移层：simulate_soa

函数原型：static inline void simulate_soa(StateSoA_t *s, int t, float delta, float a, ...)

优化点：将原本针对 AoS 单个结构体的车辆运动学模型更新，演变为直接对 SoA 中第 t 和第 t+1 个内存索引处的数组通道进行读写。通过内联（inline）消除函数调用开销，实现状态变量在连续内存块中的快速迭代更新。

③ 核心代价求解：rollout_tail_cost_soa 与局部寄存器标量化

优化点：在计算从 start_t 到预测时界结束的累积代价时，该函数直接传入 StateSoA_t 结构体指针。为了防止循环内部频繁读写 SoA 内存导致的总线延迟，算法首先将对应时间步的起始点数据加载到局部标量寄存器（cur_x, cur_y, cur_v, cur_psi）中。在随后的时界内层模拟循环中，完全基于寄存器进行高速读写更新。

④ 梯度求解层：compute_gradient_soa

优化点：该函数是整个 MPC 算子的计算密集区。通过引入 SoA 架构，有限差分法在对控制量施加扰动时，正向轨迹的重新生成与代价评估能够完全在连续的内存空间（SoA）内闭环完成。这能提高了 L1/L2 Cache 的命中率，配合多线程并行。

2.2 指令级并行（ILP）：NEON 向量

① 向量化更新：

在控制量更新函数 neon_update_controls 中，使用 ARM NEON 架构的 128 位向量寄存器，通过 vld1q_f32、vmlsq_f32、vmaxq_f32 和 vminq_f32 指令，单条指令同时并行处理 4 个单精度浮点数，实现了梯度下降和边界裁剪的硬件加速。

② 性能测试基准（退化对比）：

为了量化 NEON 带来的绝对算力提升，建立了一个性能测试基准（Base）：在保持多线程环境一致的前提下，将 NEON 向量化函数“退化”为普通的标量 for 循环。

③ 尾部残留（Remainder）处理机制：

标准 NEON 每次处理 4 个元素。当预测时步 horizon 不是 4 的整数倍时，会产生尾部残留数据。代码中设计了残留处理逻辑：

当前实现：通过对内存进行 16 字节对齐（aligned_alloc(16, ...)），确保了 SIMD 批量加载的安全。

残留处理标块：对于非 4 对齐的任意 horizon，在执行完 i += 4 的向量主循环后，增加一小段标量残留处理循环，确保算子在任意输入规模下的健壮性与通用性。

2.3 线程级并行（TLP）：OpenMP 多核协同

有限差分并行化：梯度计算中的有限差分由于各个时间步 t 的扰动相互独立，属于天然的数据并行场景。

线程配置：在 compute_gradient_soa 的基础代价计算和扰动梯度求解循环中，嵌入 #pragma omp parallel for，将计算任务均匀分发到鲲鹏处理器的多个物理核心上，使原本随步长呈非线性增长的时间复杂度大幅降低。