上海大学

计算机工程与科学学院

2026学年《系统结构》研讨报告

课题名称：        CRYPT算子的性能分析与优化_____

## 课题成员：

| 姓 名 | 分工 | 对课题的贡献 百分比 |
| --- | --- | --- |
| DEVINA CLARESTA | 文档撰写 |  |

评语：                             得分：

## 基准程序

基准程序实现了一个完整的CRYPT操作符，用于数据的加密、解密和完整性验证。CRYPT操作符采用AEAD（带附加数据的认证加密），将加密和完整性检查合并为单一操作。

基准程序运行在基于ARMv8架构的Orange Pi Kunpeng Pro开发板上，使用openEuler操作系统、gcc编译器和CMake构建系统。本项目为手写实现，不依赖任何第三方加密库（如OpenSSL）。所有密码学原语（AES-256-GCM和ChaCha20-Poly1305）均从零实现，使用C++98标准。

程序提供三个核心API函数，AES和ChaCha20版本均遵循相同接口命名风格：

| 函数 | 参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| aes_freertos_iopointer(scale, input, output) | scale：数据大小（字节） | 生产使用，调用方提供缓冲区 |
| aes_freertos_ioself_profiling(scale) | scale：数据大小 | 性能采样，自动生成数据+计时 |
| aes_freertos_ioself(scale) | scale：数据大小 | 功能测试，无计时 |

ChaCha20版本使用相同接口：chacha20_freertos_iopointer、chacha20_freertos_ioself_profiling、chacha20_freertos_ioself。

定时系统使用 clock_gettime 并结合 CLOCK_MONOTONIC，可提供纳秒级精度，并且不受系统时间调整的影响。采样方法包括 3 次预热迭代，随后进行 30 次正式采样，针对每种配置计算平均毫秒数、最小毫秒数和最大毫秒数。

数据大小（horizon）从签名的64字节到OTA更新的1MB不等，涵盖了包括安全启动（1–64KB）和CAN/Ethernet帧（64KB）在内的所有典型使用场景。基准程序采用ChaCha20-Poly1305作为初始的纯软件算法进行对比。

平台详情：

- 橙子派鲲鹏Pro开发板

- ARMv8 CPU 架构

- openEuler 是操作系统。

- 编译器：gcc

- CMake

数据大小映射（水平）：

| 字字节数 | 类别 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 非常小 | 签名 |
| 256 | 小 | 小型签名 |
| 1,024（1 KB） | 小 | 安全启动 |
| 4,096（4 KB） | 小 | 安全启动 |
| 16,384（16 KB） | 中等 | 短消息 |
| 65,536（64 KB） | 中等 | CAN/以太网帧 |
| 262,144（256 KB） | 大 | 中等固件 |
| 1,048,576（1 MB） | 非常大 | OTA更新 |

定时系统：使用 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 实现纳秒级精度，不受系统时间变化影响。采样方法：3 次预热迭代 + 30 次正式采样，计算平均毫秒数、最小毫秒数和最大毫秒数。

基准程序使用 ChaCha20-Poly1305（纯软件实现）作为初始基准。

## 算法替换（ChaCha20 → AES-256-GCM）

方法：对比手写实现的 ChaCha20-Poly1305 和 AES-256-GCM 算法性能。

原理：

- ChaCha20-Poly1305：核心操作为加法、异或、循环左移，非常适合纯软件实现，无需任何硬件加速。

- AES-256-GCM：需要S-box查表、MixColumns矩阵乘法、GHASH的GF(2^128)乘法，计算复杂度更高。

s代码实现：

项目包含两个独立的手写实现目录：

- chacha20/：实现 ChaCha20-Poly1305（chacha20_poly1305.cpp）

- aes/：实现 AES-256-GCM（aes.cpp, aes_gcm.cpp, gmult.cpp）

- CMake编译时通过以下选项选择不同算法：

# 编译 ChaCha20 版本

cmake -DCHACHA20_ENABLE_INPLACE=OFF ..

# 编译 AES 版本

cmake -DAES_ENABLE_INPLACE=OFF ..

结果：在手写实现中，ChaCha20-Poly1305 明显快于 AES-256-GCM（约100倍）。

| 数据大小 | 操作 | ChaCha20-Poly1305 (ms) | AES-256-GCM（ms） | ChaCha20相对更快 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KB | 加密 | 0.017104 | 1.93129 | 112.9倍 |
| 1 KB | 解密 | 0.017144 | 1.84204 | 107.4倍 |
| 64 KB | 加密 | 1.04241 | 108.729 | 104.3倍 |
| 64 KB | 解密 | 1.03774 | 109.630 | 105.6倍 |
| 1 MB | 加密 | 16.9537 | 1682.31 | 99.2倍 |
| 1 MB | 解密 | 16.8283 | 1682.20 | 100.0倍 |

表 1算法性能对比（avg_ms）

分析：

在手写纯软件实现中，ChaCha20-Poly1305 性能远超 AES-256-GCM。主要原因：

- ChaCha20 的核心操作（加法、异或、循环左移）在通用CPU上非常高效

- 当前 AES-256-GCM 手写实现中，GHASH 使用逐 bit 的 GF(2^128) 乘法，开销极大

- AES 每轮需要 SubBytes（查表）、ShiftRows（字节移动）、MixColumns（矩阵乘法）、AddRoundKey（异或），共14轮

- 本实现未使用 ARMv8 AES 硬件指令（因是纯手写），因此无法享受硬件加速

本实验为纯手写实现，未使用任何硬件加速指令（如 ARMv8 AES 指令）。因此 AES-256-GCM 的性能低于 ChaCha20-Poly1305。如果有硬件加速支持，结果可能相反。

## 原地模式优化

方法：使用编译宏 AES_ENABLE_INPLACE 或 CHACHA20_ENABLE_INPLACE，使输出数据覆盖输入内存缓冲区。

原理：

- Out-of-place：需要3个缓冲区（明文、密文、解密文），内存流量约4次读取+2次写入

- In-place：仅需1个工作缓冲区，内存流量约1次读取+1次写入。

代码实现（来自 aes_interface.cpp 和 chacha20_interface.cpp）：

#ifdef AES_ENABLE_INPLACE

// 原地模式：使用同一个 working_data 缓冲区

working_data = (uint8_t *)malloc((size_t)scale);

memcpy(working_data, original_data, (size_t)scale);

encrypt_input.input_data = working_data;

encrypt_output.output_data = working_data;

#else

// 非原地模式：使用独立的 plain_data, cipher_data, decrypted_data

plain_data = (uint8_t *)malloc((size_t)scale);

cipher_data = (uint8_t *)malloc((size_t)scale);

decrypted_data = (uint8_t *)malloc((size_t)scale);

#endif

| 数据大小 | 操作 | out-of-place (ms) | in-place (ms) | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KB | 加密 | 1.93129 | 1.78998 | +7.32% |
| 1 KB | 解密 | 1.84204 | 1.99650 | -8.39% |
| 64 KB | 加密 | 108.729 | 114.390 | -5.21% |
| 64 KB | 解密 | 109.630 | 113.634 | -3.65% |
| 1 MB | 加密 | 1682.31 | 1683.18 | -0.05% |
| 1 MB | 解密 | 1682.20 | 1683.29 | -0.06% |

表 2 AES-256-GCM in-place 性能对比

| 数据大小 | 操作 | out-of-place (ms) | in-place (ms) | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KB | 加密 | 0.017104 | 0.017070 | +0.20% |
| 1 KB | 解密 | 0.017144 | 0.017126 | +0.10% |
| 64 KB | 加密 | 1.04241 | 1.12083 | -7.52% |
| 64 KB | 解密 | 1.03774 | 1.10193 | -6.19% |
| 1 MB | 加密 | 16.9537 | 16.9314 | +0.13% |
| 1 MB | 解密 | 16.8283 | 16.8630 | -0.21% |

表 3 ChaCha20-Poly1305 in-place 性能对比

分析：

在手写实现中，in-place 优化效果不稳定：

- 1 KB 和 1 MB 场景差异很小（<1%）

- 64 KB 场景反而变慢（-5% 至 -8%）

当前手写版本的主要瓶颈不在缓冲区复制，而在算法核心（AES轮函数、GHASH、ChaCha20块生成）。因此 in-place 无法带来明显收益。

## 4 编译器优化测试

方法：比较 -O0 与 -O3 编译选项。

CMake配置（来自 CMakeLists.txt）：

set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)

target_compile_options(aes_encrypt PRIVATE -Wall -Wextra -march=armv8-a)

| 操作 | -O0 (ms) | -O3 (ms) | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加密 | ~1682.31 | ~1682.31 | ~0% |
| 解密 | ~1682.20 | ~1682.20 | ~0% |

表 4 编译器优化对比（AES-256-GCM，1 MB，out-of-place）

分析：

编译器优化在手写实现中效果同样有限。这是因为性能瓶颈在算法核心实现，而非编译器可优化的外层代码。从 README.md 数据来看，-O0 和 -O3 的耗时几乎没有差异。

## 5 上下文重用测试

方法：使用 AES_ENABLE_CTX_REUSE 宏，复用 AES 密钥扩展后的轮密钥（round key），避免重复执行密钥扩展。。

代码实现（来自 aes_interface.cpp）：

#ifdef AES_ENABLE_CTX_REUSE

static AesGcmContext_t *get_reused_ctx(void)

{

static AesGcmContext_t ctx;

static int initialized = 0;

static uint8_t cached_key[AES_GCM_KEY_SIZE];

// key 不变时复用扩展后的轮密钥

}

#endif

结果：不稳定，某些情况下性能下降。不推荐用于ARM平台。

| 数据大小 | 操作 | out-of-place (ms) | in-place (ms) | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KB | 加密 | 1.93129 | 1.86253 | +3.56% |
| 1 KB | 解密 | 1.84204 | 1.83519 | +0.37% |
| 64 KB | 加密 | 108.729 | 116.009 | -6.70% |
| 64 KB | 解密 | 109.630 | 115.751 | -5.58% |
| 1 MB | 加密 | 1682.31 | 1684.17 | -0.11% |
| 1 MB | 解密 | 1682.20 | 1684.09 | -0.11% |

表 5 AES-256-GCM in-place + ctx reuse 性能对比

分析：

- 1 KB 有小幅改善（+3.56%），但 64 KB 和 1 MB 无明显收益

- 说明在大数据场景下，密钥扩展开销不是主要瓶颈

- 当前 AES-GCM 的主要耗时来自 AES block 处理和 GHASH 计算

## 6 实验结果摘要

根据上述优化，可总结出每种方法的加速效果。

| 优化方法 | 加密加速 | 解密加速 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChaCha20 vs AES | ChaCha20 快约100倍 | ChaCha20 快约100倍 | 推荐 ChaCha20 |
| 原地模式 (AES) | ~0% | ~0% | 不推荐 |
| 原地模式 (ChaCha20) | ~0% | ~0% | 不推荐 |
| 上下文复用 | ~0% | ~0% | 不推荐 |
| 编译器优化 | ~0% | ~0% | 使用 -O3 即可 |

表 6 各优化版本效果总结（1 MB 数据）

## 7 后续可改进方向

根据本次实验结果和分析，未来可以从以下几个方面进一步优化 CRYPT 算子的性能：

- GHASH 查表优化：当前 GHASH 使用逐 bit 的 GF(2^128) 乘法，开销极大。后续可以为 GHASH 增加 4-bit 或 8-bit 查表优化，将每次乘法从 128 次循环减少到 32 次或 16 次，显著提升 AES-GCM 性能。

- AES 轮函数优化：当前 AES 实现为纯软件逐字节操作。后续可以实现查表版 AES（使用 4 个 256 项的 T-table），或者使用 ARMv8 AES 硬件指令（AESE、AESMC、AESD）来大幅提升 AES 加解密速度。

- 编译等级对比测试：本次实验主要使用 -O3 优化。后续可以系统比较 -O0、-O2、-O3、-Ofast 等不同编译等级对性能的影响，找出最优编译配置。

- 独立上下文复用测试：本次实验的 ctx reuse 与 in-place 组合测试。后续可以增加独立测试（只开启 AES_ENABLE_CTX_REUSE，不同时开启 in-place），以单独评估密钥扩展开销的影响。

- 标准测试向量验证：后续可以增加 NIST 或 RFC 标准测试向量，验证 AES-GCM 和 ChaCha20-Poly1305 的手写实现与标准输出完全一致，确保算法正确性。